ЗАО "Техно-Арт"

Тел. (095) 221-27-91

Средства  связи

www.t-a.ru   e-mail: ta@t-a.ru

Радиостанция ALAN - 78 PLUS.

Технические характеристики и правила эксплуатации.

Количество каналов-40 (ФАПЧ).                    Чувствительность приемника-не хуже:0,5 мкв при отн.сигнал/шум 20дБ.

Напряжение питания - 11...14 Вольт.                             Выходная мощность на нагрузке сопротивлением 8 Ом - 2 Вт.

Ток потребления - не более 1‚1 Ампера.                                  Избирательность-65 дБ+фильтр 5-го порядка на входе .

Мощность в антенне - 4 Вт.                             Промежуточные частоты 1-ая: 10‚695 МГц (кварцевый ф.); 2-ая: 455 Кгц

Вид модуляции - АМ(6А3)‚FМ(F3Е).                                 Высокая чувствительность +  аварийный оперативный канал.

Правила управления.

| Обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| Ручка CHANNEL | Предназначена для смены каналов(номер канала индицируется на дисплее).При повороте ручки по часовой стрелке номер канала увеличивается‚против -уменьшается. |
| Кнопка EMG (для модификации с Российским диапазоном). | Предназначена для выхода на 9 канал. При нажатии EMG на ЖКИ дисплее будет индикация 9 канала и надпись: EMG. Если в р/ст установлены две сетки (два диапазона) -"Российская" и "Европейская"‚то для перехода в "Российскую" сетку необходимо выключить р/ст и удерживая кнопку EMG произвести ее повторное включение. При этом в "Российской" сетке будет 400 каналов и индикации сетки на ЖКИ дисплее не будет. Для возврата в "Европейскую" сетку‚необходимо произвести повторное включение‚без удержания кнопки EMG. |
| Кнопки QUICK DOWN и UP | Предназначена для смены номера канала на десять единиц и для оперативной смены одной из десяти (A,B,C,D,E,F,G,H,I,L) сеток. Например‚если на дисплее горит С сетка‚то после четырех нажатий кнопки QUICK UP на дисплее будет индикация другой сетки D и р/ст будет работать в этой сетке. |
| Кнопка AM/FM | Применятся для смены режима модуляции. Если на дисплее горит режим AM(амплитудная модуляция)‚то после нажатия кнопки AM/FM на ЖКИ дисплее будет индикация FM(частотная модуляция) и р/ст будет работать в режиме частотной модуляции. Необходимо помнить‚что дальность радиосвязи в режиме FM больше‚чем в режиме AM. |
| Кнопка SCAN | Предназначена для включения режима авто сканирования при приеме(при этом шумоподавитель (SQUELCH) должен быть закрыт).При нажатии на кнопку SCAN на ЖКИ дисплее будет индикация SCAN и р/ст перейдет в режим авто сканирования. При появлении полезного сигнала режим авто сканирования остановится. |
| Ручка SQUELCH | Предназначена для регулирования порога шумоподавления. Когда шумоподавитель закрыт дальность связи будет меньше. |
| Ручка VOLUME | Предназначена для включения и выключения р/ст‚ а также для плавного регулирования уровня громкости. |
| Разъем MIC | Предназначен для подключения гарнитуры‚внутри которой находится микрофон. На манипуляторе (гарнитуре) также находятся кнопки DWN и UP - переключения каналов в сторону уменьшения и в сторону увеличения. |
| Разъем EXT | Предназначен для подключения внешнего динамика. Желательно использовать динамики модели ALAN AU 30. |
| Разъем S.METER | Предназначен для подключения внешнего S-метра (магнитоэлектрической головки с высоким сопротивлением). |
| Разъем ANTEN. | Предназначен для подключения антенны с КСВ не более 2. |

Производителем установлен срок службы радиостанции 6 (шесть) лет.

Категорически запрещается: включать р/ст без антенны;

включать р/ст  на несогласованную нагрузку с КСВ более 2;

подавать на р/ст  напряжение питания более 14‚5 Вольт;

не соблюдать полярность питающего напряжения;

подвергать р/ст ударам и другим  механическим воздействиям‚приводящим к деформации корпуса;

вскрывать р/ст или вносить изменения в электрическую схему р/ст.

В случае несоблюдения хотя бы одного из вышеперечисленных условий гарантийные обязательства утрачивают свою

силу и производится платный ремонт р/ст за счет владельца.

Причина выхода р/ст из строя устанавливается техническим отделом .

Сертификат соответствия №РОСС IT.АЯ46.B43631

№3869368

Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.2.006-87, ГОСТ 30429-96

Нормы 15-93, Нормы 22-86, Нормы 23-88

Срок действия с 16,02,2000 по 17.02.2002

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ РОСТЕСТ-МОСКВА №РОСС RU.0001.10АЯ46

117418, Москва, Нахимовский пр-т,31, тел. 129-2600

Сертификат выдан

Фирма “CTE INTERNATIONAL S.R.L.”,Италия, 42010,Реггио Емилиа, 7